125 Watt Deckeneinbaulautsprecher

125 W - Deckeneinbaulautsprecher mit Phaseguide Technologie wahlweise in 100 Volt / 8 Ohm -Technik zur Festinstallation in Innenräumen.

Der Lautsprecher verfügt über einen 8 Zoll Tieftöner sowie einen 1.3 Zoll Kompressionstreiber. Die Phaseguide Technologie stellt  eine

kontrollierte horizontale und asymmetrische vertikale Abstrahlcharateristik zur Verfügung und ermöglicht bei Verwendung von Mikrofonen einen verbesserten

Richtungsbezug und höhere Rückkopplungsfestigkeit des Gesamtsystems.

Eine Montage weniger Lautsprecher in Nähe der Wand- und Deckenbegrenzungen ermöglicht eine gleichmässige Beschallung eines Raumes mittlerer Grösse

und ersetzt somit eine grössere Anzahl konventioneller Deckeneinbaulautsprecher bzw. Aufbaulautsprecher.

Bei empfohlenem Montageort entfaltet der Lautsprecher durch die Decken- und Wandankopplung eine kraftvolle Basswiedergabe; der 1.3 Zoll Kompressionstreiber

sorgt für eine exzellente Sprachwiedergabe.

Der frontseitige 6polige Anschlussblock erlaubt eine einfache Parallelschaltung mehrerer Lautsprecher.

Der eingesetzte Lautsprecher soll Ã¼ber eine Datei zur akustischen Simulation für eines der gängigen

Simulationsprogramme verfügen um den Nachweis der Schallverteilung und der Sprachverständlichkeit per Simulation

erbringen zu können. Die Beschreibungsdateien sind zulässig in einem der folgenden Formate: *.SPK; *.GLL; *.CLF; *.SPM

Technische Daten:

- Belastbarkeit:		125 Watt

- Trafoabgriffe:		80, 40, 20, 10, 5 Watt und 8 Ohm Bypass

- Abstrahlwinkel:		90Â° horizontal, 75Â°vertikal asymmetrisch

(-90Â° bis -15Â° bezogen auf den Einbauort)

- Übertragungsbereich:		70 Hz - 16 kHz (- 3 dB)

- Empfindlichkeit:		97 dB-SPL, 1W, 1m (Pink Noise)

- maximaler Schalldruck:	124 dB-SPL (peak)

- Übergangsfrequenz:		1 kHz

- Abmessungen:			39 x 39 x 24,9 cm (B x H x T)

- AnschlÃ¼sse:			berÃ¼hrungssichere, abdeckbare Schraubklemmen

- Gewicht:			10,1 kg

- Farbe Lautsprechergitter:	weiss

Liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat: 	BOSE	Typ:	EdgeMax EM90	o. glw.

Angebotenes Fabrikat:		________________________________

Angebotener Typ:		________________________________

1,000	StÃ¼ck

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP: ________