Controllergesteuerte Linienschallquelle

Controllergesteuerte Linienschallquelle zur naturgetreuen Wiedergabe von Sprachsignalen in

Festinstallationen für Innenräume. Der Lautsprecher soll über ein lackierbares pulverbeschichtetes

Aluminiumgehäuse verfügen. Eine Musikwiedergabe ist ebenso möglich, wie eine erweiterte Basswiedergabe

mit optionalem Subwoofer. Der Lautsprecher verfügt über eine besonders breite horizontale Abstrahlcharakteristik

für besonders gleichmäßige Beschallung und eine starke vertikale Bündelung für ein hohes Direkt- zu Diffusschall-Verhältnis in halligen Umgebungen.

Die Realisierung der Linienschallquelle erfolgt derart, dass die gesamte Länge des Lautsprechers über

alle Frequenzen als Linienquelle akustisch wirksam wird. Dieses wird durch die Verwendung von zwölf

eng übereinander montierten Breitbandlautsprechern erreicht. Jedes dieser Chassis hat eine Impedanz

von 3,2 Ohm, welche durch entsprechende interne feste Verdrahtung eine Nennimpedanz von 8 Ohm ergeben.

Der Lautsprecher besitzt einen Bassreflexport der auf 100 Hz abgestimmt ist. Eine aktive elektronische

Entzerrung ist notwendig und erfolgt durch einen Bose Panaray System Digitalcontroller, analoge Equalisierungskarten

für Bose-Leistungsverstärker oder durch von Bose autorisierte parametrische Filter in DSP-Systemen. Der Lautsprecher

soll durch ein optisch passendes Systemzubehör auch in 100V-Technik betrieben werden können.

Technische Daten:

Frequenzgang:			100Hz bis 16kHz (-3dB)

Belastbarkeit:			300 Watt

Nennimpedanz			8 Ohm

Abstrahlwinkel horizontal	170° bei 1-4kHz, +/- 6 dB

Abstrahlwinkel vertikal:	Linienabstrahlung in Höhe des Lautsprechers

Anschlüsse:			2x Speakon NL4 (durchgeschliffen)

Gewicht:			9 kg

Abmessungen:			10,7 x 98,6 x 13,0 cm (B x H x T)

Farbe:				weiß / schwarz

Liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat: 	Bose	Typ:	MA12 o. glw.

Angebotenes Fabrikat:	________________________________

Angebotener Typ:	________________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP: ________