Controllergesteuerte Fullrange Linienschallquelle wetterfeste Ausführung.

Controllergesteuerte Fullrange Linienschallquelle zur naturgetreuen Wiedergabe von

Sprache und Musik in Festinstallationen im Innen- und Außenbereich.

Der Lautsprecher soll über ein lackierbares pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse verfügen.

Der Lautsprecher verfügt über eine besonders breite horizontale Abstrahlcharakteristik

für besonders gleichmäßige Beschallung und eine starke vertikale Bündelung für eine hohes

Direkt- zu Diffusschall-Verhältnis in halligen Umgebungen. Die Realisierung der

Linienschallquelle erfolgt derart, dass die gesamte Länge des Lautsprechers über alle

Frequenzen als Linienquelle akustisch wirksam wird. Dieses wird durch die Verwendung

von zwölf eng übereinander montierten Breitbandlautsprechern erreicht. Jedes dieser

Chassis hat eine Impedanz von 3,2 Ohm, welche durch entsprechende interne feste

Verdrahtung eine Nennimpedanz von 8 Ohm ergeben. Der Lautsprecher besitzt einen Bassreflexport.

Eine aktive elektronische Entzerrung ist notwendig und erfolgt durch einen Bose Panaray

System Digital Controller, analoge Equalisierungskarten für Bose-Leistungsverstärker oder

durch Bose ControlSpace-Systeme. Der Lautsprecher soll durch ein optisch passendes

Systemzubehör optional auch in 100V-Technik betrieben werden können.

Technische Daten:

Frequenzgang:	                       	75Hz bis 16kHz (-3dB)

Belastbarkeit:	                       	150 Watt

Nennimpedanz	            		8 Ohm

Abstrahlwinkel horizontal		160° bei 1-4kHz, +/- 6 dB

Abstrahlwinkel vertikal:	        20° bei 1-4kHz, +/- 6 dB

Anschlüsse:	                        2x Speakon NL4 (durchgeschliffen)

Gewicht:	                       	9 kg

Abmessungen:	                      	10,7 x 98,6 x 14,0 cm (B x H x T)

Farbe:	                                weiß / schwarz

Liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat: 	Bose	Typ:	MA12EX o. glw.

Angebotenes Fabrikat:	________________________________

Angebotener Typ:	________________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP: ________