Subwoofer

Tieffreuqenz-Subwoofer für Bose ShowMatch Array Modullautsprecher.

Der Subwoofer soll den Tieftonbereich der ShowMatch Array-Module im untersten Frequenzbereich ergänzen. Ein 18 Zoll Tieftöner

mit „Proprietary Port Design“ sorgen für deutlich weniger Verzerrungen und hohe Impulsfähigkeit.

Das Gehäuse besteht aus schwarzem, polyurethan-beschichtetem baltischem Birkenholz und verfügt über eine IPx4 Klassifizierung.

Die mechanische Befestigung des Moduls erfolgt über ein integriertes 4-Punkt-Rigging-System, das mit unterschiedlichen Flugrahmen

oder Groundstack-Adaptern kombiniert werden kann und Array-Konfigurationen mit bis zu 24 Modulen und/oder SMS118 Subwoofern erlaubt.

Es stehen spezielle Kugelsperrbolzen zur Verfügung, die über besonders unauffällige Abmessungen verfügen.

Technische Daten:

Frequenzgang:					29 Hz...300 Hz(- 10dB)

Empfohlenes Hochpassfilter:			30 Hz mit mindestens 12 dB/Oktave (2. Ordnung)

Abstrahlverhalten:				omnidirektional

Dauerbelastbarkeit				3000 Watt

Nennimpedanz:					4 Ohm

Empfindlichkeit:				94 dB SPL (1Watt, 1m, passiv) im Freifeld

100 dB SPL (1Watt, 1m, passiv) ground stacked

Maximaler Schalldruck:				123 dB, 129 dB Spitzenpegel	 (berechnet) im Freifeld

129 dB, 135 dB Spitzenpegel	 (berechnet) ground stacked

Gewicht: 					61,9 kg

Abmessungen (HxBxT):				540 x 765 x 775 mm

Liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat: 	Bose		Typ:	SMS118

Angebotenes Fabrikat:	________________________________

Angebotener Typ:		________________________________

1,000	Stück

Lohn: ________	Mat: ________	EP: ________	GP: ________